### 📋 TESS 시스템 기능 구현을 위한 WinTAX 채널 매핑 리스트

1. ⏱️ 랩타임 및 베스트 랩타임 (Timing & Scoring)

- 현재 랩타임: Tlm_LapTime 또는 D5_lapTime

- 베스트 랩타임: BestLapTime

- 총 주행시간: GPSTrack_time (이 채널을 사용하거나, 파이썬에서 CSV 데이터의 인덱스와 샘플링 주파수를 곱해 자동으로 총 주행시간을 계산할 수도 있습니다.)

2. 🔋 배터리 전압 (Engine Vital)

- 배터리 전압: Battery

- 엔지니어 노트: 제가 이전에 uBatt일 것이라 예상했는데, 치프님 팀의 보쉬 시스템 트리에는 아주 직관적으로 Battery라고 명시되어 있네요! 14번 탭 코드에 넣으실 때 uBatt 대신 Battery로 컬럼명을 수정해 주시면 됩니다.

3. ⚡ 이그니션 컷오프 (Powertrain Diagnostics)

- 점화 차단: IGN_CutOff

- 점화 차단 개입 범위/리미터: IGN_CutXY, IgnLim_Active

- 엔지니어 노트: 이 세 가지를 함께 받으면 트랙션 컨트롤 개입이나 기어 변속 시 발생하는 점화 컷오프를 아주 정밀하게 분석할 수 있습니다.

4. 🗺️ GPS 트랙 맵 및 커서 위치 동기화 (Track Mapping)

- GPS 위도: bGPSLatitude

- GPS 경도: bGPSLongitude

- GPS 속도: vGPSSpeed

- 엔지니어 노트: 이 위도/경도 데이터만 있으면 파이썬의 Plotly Scattermapbox 라이브러리를 사용하여 서킷의 궤적을 2D 맵으로 완벽하게 그려낼 수 있습니다. 그래프의 특정 구간에 마우스를 올리면 지도 위 차량 위치(점)가 실시간으로 동기화되어 움직이도록 만들 수 있습니다.

5. 📐 횡G / 종G (Vehicle Dynamics & GG Diagram)

- 종G (가속/감속): aLon

- 횡G (코너링): aLat

- 엔지니어 노트: 1번 사진에 gExtAccX, Y, Z (외부 가속도 센서) 채널도 있지만, 통상적으로 드라이버 조작 및 거동 분석에는 필터링이 완료된 차량 중심 기반의 aLon, aLat 채널을 사용하는 것이 마찰원(GG Diagram)을 그릴 때 훨씬 깔끔합니다.

데이터 엔지니어에게 위 채널명들을 정확히 전달하여 CSV 파일 템플릿에 추가해 달라고 요청하시면 됩니다.

새로운 채널이 포함된 CSV 파일을 받으시게 되면, 15번 'Driver KPI & Track Map' 탭에 이 GPS 데이터(bGPSLatitude, bGPSLongitude)를 연동하여 실제 영암 서킷 지도를 렌더링하고 위치를 추적하는 파이썬 코드를 바로 짜드릴까요?